Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

## Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Полупроводниковые диоды (часть 1)»

## по курсу «Основы электроники»

Студент: Талышева Олеся Николаевна

Группа: ИУ7-35Б

## Студент

Талышева О. Н.

подпись, дата

## Преподаватель	 	 Оглоблин Д. И.

подпись, дата

## Оценка

2023 г

Оглавление

Сокращения терминов, аббревиатуры3

Цель практикума3

Номер варианта задания 3

Эксперимент 14

Эксперимент 210

Эксперимент 312

Эксперимент 416

СОКРАЩЕНИЯ ТЕРМИНОВ, АББРЕВИАТУРЫ:

- ВАХ — вольтамперная характеристика;

- ГТИ — генератор тактовых импульсов;

- MSxx — программная среда NI Multisim 10 или 12 версии;

- MCxx — программная среда Multisim версии 7, 9 или 10;

ЦЕЛЬ ПРАКТИКУМА:

Получение и исследование статических и динамических характеристик германиевого и кремниевого полупроводниковых диодов с целью определение по ним параметров модели полупроводниковых диодов, размещения моделей в базе данных программ схемотехнического анализа. Приобретение навыков расчета моделей полупроводниковых приборов в программах Multisim и Mathcad по данным, полученным в экспериментальных исследованиях, а также включение модели в базу компонентов.

НОМЕР ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ:

* Variant 125

ЭКСПЕРИМЕНТ 1

Внесём в пользовательскую базу данных программы MULTISIM полупроводниковый диод в соответствии с вариантом 125:

Эксперимент 7

Для управления базами данных в Multisim используется менеджер баз данных, доступ к которому осуществляется через пункты меню Tools\Database\Database Manager. В диалоговом окне Database Manager перейти на закладку Family, в поле Family Tree выбрать User Database. Щелкнуть по экранной кнопке Add Family после чего отобразится диалоговое окно New Family Name, в котором можно указать имя нового семейства, где в будущем будут размещаться добавленные компоненты. Здесь же необходимо указать схемное обозначение элемента в окне Component RefDes – D (диод).

Далее, 1. Запустить мастер создания компонента – TOOLS/Component Wizard, который «по шагам» поможет ввести компонент в созданную базу данных.

2. После нажатия экранной кнопки Next появляется диалоговое окно, соответствующее второму шагу – здесь вводится информация о том, сколько выводов имеет компонент и какое исполнение компонента (один компонент или сборка компонентов):

3. Третий шаг по созданию компонента – это определение его графического представления на принципиальной схеме:

4. Четвёртый шаг – это определение параметров контактов компонента.

5. Следующий шаг - пятый, предполагает введение данных об электрической модели компонента.

6. На шестом шаге устанавливается связь между информационным символом (условным изображением) и электрической моделью.

7. На седьмом шаге осуществляется внесение подготовленного компонента в базу Multisim.

В результате проведённых операций в User database появится новый элемент – полупроводниковый диод D777I.

ЭКСПЕРИМЕНТ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ ВАХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕТРОВ

- Для заданного варианта диода собрали стенд моделирования, зафиксировали результат измерений тока и напряжения мультиметрами и сняли таблицу измерений тока через диод в зависимости напряжения на диоде.

- прямая ветвь

- обратная ветвь

- По результатам измерения построили и представили в отчете графики для прямой и обратной ветви ВАХ своего варианта диода и сохранили результаты измерений в файле, указав путь.

- прямая ветвь

- обратная ветвь

ЭКСПЕРИМЕНТ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВАХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСЦИЛЛОГРАФА И ГЕНЕРАТОРА

Осциллограф (приложение 4 стр. 42), как прибор с очень высоким входным сопротивлением более 10Мом, прекрасно подходит для любых измерений.

- Смоделировали схему:

- Получили ВАХ на экране осциллографа, запустили Grapher View, используя кнопку Grapher на панели инструментов, в окне Grapher View сформировали выходной текстовый файл с данными расчёта:

- Использовали этот файл для передачи данных в MathCAD. Построили ВАХ в программе MCAD и рассчитали параметры модели (IS, Rb, n, Ft) методом Given Minerr:

ЭКСПЕРИМЕНТ 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ДИОДА ПРИ ПОМОЩИ ОСЦИЛЛОГРАФА

1. Настроили осциллограф на измерение временной развертки сигнала генератора (клавиша Y/T): частота генератора 1 кГц, амплитуда 10В.

2. Собрали схему со своим диодом. Видно, что обратное напряжение не изменилось – диод имеет большое обратное сопротивление. Прямое напряжение на выбранном диоде 12 не превышает 642 мВ (канал А, диод полностью открыт).

В нагрузку проходит прямая волна тока и создает напряжение на нагрузочном резисторе.

Если параллельно нагрузочному резистору поставить накопительный конденсатор, среднее напряжение вырастет, как и полагается, в корень из 2 раз (10*21/2 ~=14.7) – , канал В. Получился однополупериодный выпрямитель.