Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

## Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

«Усилители»

## по курсу «Основы электроники»

Студент: Талышева Олеся Николаевна

Группа: ИУ7-35Б

## Студент

Талышева О. Н.

подпись, дата

## Преподаватель	 	 Оглоблин Д. И.

подпись, дата

## Оценка

2023

СОКРАЩЕНИЯ ТЕРМИНОВ, АББРЕВИАТУРЫ:

- АЧХ — амплитудно-частотная характеристика;

- ПОС - положительная обратная связь

- ВАХ – вольтамперная характеристика

- ООС - отрицательная обратная связь

- ОБ - схема включения транзистора с обшей базой

- ОЭ - схема включения транзистора с общим эмиттером

- ОК - схема включения транзистора с общим коллектором

- РТ - рабочая точка БП,

- BJT — биполярный транзистор (Bipolar Junction Transistor)

- ПТ, JFET — полевой транзистор с управляющим р-n переходом (Junction Field Effect Transistor)

- МОП (МДП), MOSFET, NMOS, PMOS – полевой транзистор с структурой металл - окись (диэлектрик) - полупроводник.

- КМОП – комплементарные (дополняющие) полевые транзисторы, имеющие разную проводимость и зеркальные характеристики.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКУМА:

Получить навыки в использовании базовых возможностей программы Microcap и знания при исследовании и настройке усилительных, ключевых и логических устройств на биполярных и полевых транзисторах.

НОМЕР ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ:

* Variant 14

ЧАСТЬ 2. ЭКСПЕРИМЕНТ 7. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА.

- В режиме DC определила переходные характеристики полевого транзистора с управляющим p – n – переходом (JFET) и МОП – транзистора

- Определила, при каких напряжениях на затворе запирается JFET для вашего варианта.

При напряжении на затворе 4,5 В.

Значение начального тока стока зависит от подаваемого напряжения между стоком и истоком. Определяется при нулевом значении напряжения между затвором и истоком.

При Uси = -15В, Iнач = -19,2mА

При Uси = -10В, Iнач = -15,4mА

При Uси = -5В, Iнач = -11,5mА

2. Для JFET транзистора своего варианта вывела выходные характеристики (Plot) и выбрала (провела) нагрузочную прямую

- выбрала рабочую точку (РТ), определила сопротивление стока Rd (исходя из правил Кирхгофа) Rd = (Епит – Uрт)/Id.

Rd  = (20 - 10) / (7,5 * 103) = 1,43 * 103 Ом

Выбрала стандартное значение сопротивления резистора 1,5 кОм.

- по выходным характеристикам определила требуемое напряжение затвора Vgs=1,5.

- собрала схему усилителя на транзисторе JFET с рассчитанным сопротивлением стока и напряжением затвора Vgs, подала сигнал с амплитудой 0.1 В и с частотой, соответствующей варианту ЛР 5 и определила усиление каскада.

Модель 1МГц, A = 0,1, F = 12k

Нашла коэффициент усиления: Кус = (9,46 – 8,68) / (1,6 – 1,4) = 0,78 / 0,2 ≈ 4

- Для MOS транзистора своего варианта вывела переходные характеристики:

- вывела выходные характеристики (Plot) и выбрала (провела) нагрузочную прямую.

- определила сопротивление стока Rd в режиме полного открытия транзистора Rd =~ (Епит)/Id.

Rd =~ 20/14 = 1,5 Ом

- установила требуемое для полного открытия транзистора напряжение импульсного сигнала Vone = Vgs = 8В.

- собрала схему ключа на транзисторе MOS, подала импульс амплитудой Vgs = 8В и длительностью 2 мкс.

Проверила, что напряжение открытого транзистора не соответствует уровню «0» (>1.5 В). Поэтому я увеличила рассчитанное сопротивление до значения, при котором напряжение на стоке транзистора в открытом состоянии стало не более 1 В (2,7 Ом).

ЭКСПЕРИМЕНТ 8. КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ СХЕМЫ. ИНВЕРТОР НА ОСНОВЕ КМОП КЛЮЧА.

- Собрала схему КМОП цифрового ключа и подала на вход последовательность прямоугольных импульсов длительностью 1-2 мкс.

- Оценила быстродействие данной комплементарной пары, рассчитав задержку Tзад = (t10+t01)/2, где t10 - задержка перехода из 1 в 0; t01 – задержка перехода из 0 в 1.

Tзад = (t10+t01)/2 = ((1,831 – 1, 062) + (2,032 – 2,009)) / 2 = 0,396

- Получила передаточную характеристику

- Определила при значении входного напряжения равном 3,48 В открываются транзисторы, максимальный ток через комплементарную пару для заданного напряжения источника питания 20,8 µА.

Транзисторы из задания условно комплементарны, поэтому характеристики отличаются от идеальных.

- Собрала стенд для исследования работы логического элемента 2И-НЕ на полевых транзисторах NMOS и PMOS своего варианта:

- Исследовала работу схемы, выполняющей логическую функцию 2И-НЕ и получила напряжения на входах 3 и 5 и выходе 2 в режиме Transient

- Таблица истинности логического элемента:

| A | B | A^B | A^B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

- Cтандартное обозначение логического элемента в схемотехнике.

Напряжения соответствуют требуемым для КМОП. Переключения на входах и выходах выполняются одновременно.

ЭКСПЕРИМЕНТ 9. УСТРОЙСТВО ЯЧЕЙКИ ТРИГГЕРА СТАТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ.

Собрала схему со своим транзистором, подала сигналы на входы S и R и получила результат на выходе Q для своего варианта транзистора nMOS.